ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение шкафа холодильного с глухой дверью 1400л

для ПрОП 1 РУ

1. Назначение и условия эксплуатации:

1.1 Охлаждение, демонстрация, хранение пищевых упакованных продуктов и напитков;

1.2 Температура окружающего воздуха от +0 С до 40 С;

1.3 Режим работы – непрерывный;

1.4 Место установки – столовая №12.

2. Технические характеристики (габаритные размеры и т.д.):

2.1Температура в охлаждаемой камере от 0…+ 5С;

2.2 Суточный расход электроэнергии: не более 5кВ/ч;

2.3 Потребляемая мощность: не более 0,55 кВт;

2.4 Требования к электропитанию по ГОСТ 29322-92: 220 В ± 10 % /50Гц;

2.5 Требования к хладагенту: в соответствии со статьей 12 Закона РБ «Об охране озонового слоя» в качестве хладагента использовать альтернативы гидрофторуглеродам (вещества с нулевым озоноразрушающим потенциалом и наиболее низким потенциалом глобального потепления). В случае отсутствия альтернатив гидрофторуглеродам в качестве хладагента, отдавать предпочтение предложению с гидрофторуглеродами с наименьшим потенциалом глобального потепления.

2.6 Наружные размеры: (длина, глубина, высота) 1400 ×850 ×2030 мм;

2.7 Тип охлаждения динамический;

2.7 Расположение холодильного агрегата: нижнее;

2.8 Автоматическая система оттайки с выпариванием воды;

2.8 Полезный объем камеры: 1400 литров;

2.9 Количество полок: не менее 10 шт.;

  - Допустимая нагрузка на полку до 40 кг;

2.11 Тип дверей: распашные, глухие;

2.12 Светодиодная подсветка внутреннего объема;

2.13 Электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем;

2.14 Автоматическая регулировка температуры;

2.15 Материал/цвет корпуса: белый;

2.16 Шкаф устанавливается на регулируемых ножках;

3. Требования к поставке:

3.1 Шкаф холодильный должен поставляться заказчику полностью собранным, отлаженным, законсервированным и в упакованном виде.

3.2 Способ консервации и, при необходимости, упаковки дополнительных комплектных единиц должен обеспечивать сохранность при их транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении.

4. Общие требования:

4.1 Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

4.2 Срок службы: не менее 8 лет;

4.3 Вся документация должна быть на русском языке;

4.4 Требования к сертификации: сертификат соответствия РБ;

4.5 Другие требования: поставщик обязан предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; наличие собственной сервисной службы у поставщика, наличие сервисных центров на территории Республики Беларусь с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации.

5. Требования к конкурсному предложению:

5.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

5.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

5.2.1 Оно не отвечает требованиям технического задания;

5.2.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании.

6. Требуемое количество - 1 шт.