ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение шкафа холодильного Рапсодия (Ариада) R700VS или аналог для столовой № 49 УСР и ЖКХ

1. Назначение и условия эксплуатации:

1.1 Охлаждение, демонстрация, хранение пищевых упакованных продуктов и напитков;

1.2 Режим работы – непрерывный;

1.3 Место установки – столовая № 49.

2. Технические характеристики (габаритные размеры и т.д.):

2.1Температура в охлаждаемой камере от -5С до + 5 С;

2.2 Наружные размеры (длина х глубина х высота), не более мм:

800 ×725 ×1980 мм;

2.3 Потребление электроэнергии в сутки: не более 9,2 кВт*ч/сутки;

2.4 Потребляемая мощность: не более 450 Вт;

2.5 Требования к электропитанию по ГОСТ 29322-92: 220 В ± 10 %;

2.6 Требования к хладагенту: «В соответствии со статьей 12 Закона РБ «Об охране озонового слоя» в качестве хладагента использовать альтернативы гидрофторуглеродам (вещества с нулевым озоноразрушающим потенциалом и наиболее низким потенциалом глобального потепления). В случае отсутствия альтернатив гидрофторуглеродам в качестве хладагента, отдавать предпочтение предложению с гидрофторуглеродами с наименьшим

потенциалом глобального потепления»

2.7 Корпус герметичный цельнозаливной;

2.8 Двери и корпус облицованы оцинкованной грунтованной сталью, покрытой полимерной краской;

2.9 Размораживание-автоматическое;

Исполнение двери: стеклянная дверь;

2.11 Возможность изменения стороны дверей;

2.12 Боковая вертикальная энергосберегающая LED -подсветка;

2.13 Расположение агрегата - нижнее;

2.14 Электронный блок управления;

2.15 Динамическая система охлаждения;

2.16 Доводчик двери и магнитный уплотнитель;

2.17 Материал/цвет корпуса: серый;

2.18 Шкаф устанавливается на регулируемых ножках;

2.19 Требования к комплектации: в комплекте полки не менее 5шт.;

3. Требования к поставке:

3.1 Шкаф холодильный должен поставляться заказчику полностью собранным, отлаженным, законсервированным и в упакованном виде.

3.2 Способ консервации и, при необходимости, упаковки дополнительных комплектных единиц должен обеспечивать сохранность при их транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении.

4. Общие требования:

4.1 Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

4.2 Срок службы: не менее 8 лет;

4.3 Вся документация должна быть на русском языке;

4.4 Требования к сертификации: сертификат соответствия РБ;

4.5 Другие требования: поставщик обязан предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; наличие собственной сервисной службы у поставщика, наличие сервисных центров на территории Республики Беларусь с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации.

5. Требования к конкурсному предложению:

5.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

5.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

5.2.1 Оно не отвечает требованиям технического задания;

5.2.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании.

6. Требуемое количество: 1 шт.