УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

автоматизации-

главный метролог

______________ О.М.Чечуха

_____  ___________ 2025

№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 812

к типовому ТЗ №2.1

на электромагнитный расходомер

| № п.п | Цех | Измеряемая среда | DN | Диапазон | Температура измеряемой среды | Плотность | Давление в системе | Исполнение прибора | Материал трубопровода | Материал электродов | Присоединительные размеры | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ч | °С | г/см3 | МПа |  |  |  | L мм | шт. |  |  |
| 1 | СОФ 4РУ | Вода горячая | 25 | 0-5 | +0…+80 | 1,0 | 0,2-0,4 | компакт |  | хастеллой | 200 | 1 | март 2025 г. | Расходомер на PN16; руководство по эксплуатации на бумажном носителе; ответные фланцы |
| 2 | СОФ 4РУ | Вода холодная, питьевая | 100 | 0-200 | +0…+35 | сталь | 0,2-0,4 | компакт |  | хастеллой | 250 | 2 | март 2025 г. | Расходомер на PN16; руководство по эксплуатации на бумажном носителе; ответные фланцы |
| 3 | СОФ 4РУ | Вода горячая | 200 | 0-600 | +0…+80 | сталь | 0,2-0,4 | компакт | сталь | хастеллой | 350 | 1 | март 2025 г. | Расходомер на PN16; руководство по эксплуатации на бумажном носителе; ответные фланцы |
| 4 | СОФ 4РУ | Глинистый шлам | 100 | 0-200 | +0…+100 | 1,35-1,6 | 0,2-0,6 | компакт | сталь | хастеллой | 250 | 1 | май 2025 г. | Расходомер на PN16; руководство по эксплуатации на бумажном носителе; |

Зам. начальника ЛА				_____________Ю.В. Михайлов

Исп. Чернышевич 8066

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 812 |
| Дата регистрации | 07.02.2025 |
| Дата создания | 07.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое приложение на электромагнитный расходомер |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление автома...34 - 22 Технические задания ( приложения), заключен ия на закупку |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 04.04.2025) Дубин Д.А.  (Начальник отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[1] 04.04.2025 - Барейша Д.А. - К исполнению

√			[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 04.04.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√				[2] 04.04.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  06.03.2025   Статкевич А.М.