УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

ОАО «Беларуськалий»

_______ Гвоздков К.А.

«__» _____________2025

Приложение к типовому техническому заданию №6.3

на закупку кранов шаровых н/ж для СОФ-3РУ в 2025 году.

2. Условия эксплуатации

1.Рабочая среда: вода, пар, рассол, пульпа, шлам солевой.

3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN150÷200 по ГОСТ 28338.

3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.2. DN 150, 200  – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1)

3.3. Функциональное назначение – запорно-регулирующий.

3.5. Строительная длина: согласно типоразмера по ГОСТ 28908-91 ряд 3

3.14.	 Материал корпуса и шара:

сталь ASI 316.

3.16.	 Тип управления – ручное.

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество – DN 150 - 6шт., DN 200 – 2шт.

4.2. Сроки поставки – декабрь 2025 года.

Главный механик 3 РУ                                                   Кривальцевич С.А.

Главный механик СОФ3                                                  Пашкевич А.С.

Согласовано:

Главный инженер 3 РУ                                                        Данилевич Р.М.

Исп. Бернацкий 293-194