УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

ОАО «Беларуськалий»

___________К.А.Гвоздков

«__» _____________2025

Приложение к типовому техническому заданию №6.6

на закупку затворов дисковых поворотных для СОФ-3РУ в 2025 году.

2.Условия эксплуатации

1.Рабочая среда: воздух.

3. Технические требования.

3.2. Функция затвора: запорно - регулирующий.

3.3. Условный проход:

3.3.2.3. DN 400 по ГОСТ 28338, PN10 по ГОСТ 26349,

3.4. Корпус затвора:

3.4.1. Тип: монолитный.

3.4.2. Материал: углеродистая сталь.

3.5. Диск поворотный:

3.5.1. Материал: нержавеющая сталь.

3.5.2. Тип: симметричный.

3.6. Седловое уплотнение:

3.6.1. Материал: ЭПДМ.

3.6.2Тип: монолитное.

3.7. Шток (ось диска):

3.7.1. Тип: несквозной

3.7.2. Материал: сталь нержавеющая.

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: манжета

3.9. Герметичность затвора по ГОСТ 9544 класс А.

3.11. Тип присоединение к трубопроводу: межфланцевое (стяжное).

3.12. Тип управления: Электропривод четвертьоборотный VT-Q тип 200.

3.14. Строительная длина: по ГОСТ 28908 ряд 1 таблица 4.

3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов: НТД изготовителя, сталь.

4.Количество и срок поставки

4.1. Количество  DN400 – 4 шт.

4.2. Срок поставки задвижек – декабрь 2025г.

Главный механик 3 РУ                                                    Кривальцевич С.А.

Главный механик СОФ3                                                  Пашкевич А.С.

Согласовано:

Главный инженер 3 РУ                                                        Данилевич Р.М.

Исп. Бернацкий 293-194