УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_______ Петровский А.Б.

«___»__________ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на емкость (резервуар) для промышленной соляной кислоты HCl

позиции 12.V07

по объекту «Техническая модернизация здания отделения солерастворения, подготовки рассола и электролиза инв.№850121 с установкой колонны синтеза соляной кислоты, расположенных по адресу:

Минская область, Любанский р-он, ОАО "Беларуськалий", четвертое рудоуправление, цех мембранного электролиза».

1. Назначение:

Предназначена для приема и хранения соляной кислоты из установки синтеза соляной кислоты 12.PU02.

2. Количество:                                             	    			    	   1 шт.

3. Срок поставки                                                                    3 квартал 2025 г.

4. Условия и режим эксплуатации (при размещении в условиях производственного корпуса позиции 102):

4.1 условия работы:

- в отапливаемом помещении с температурой от +5 до +35 оС;

- влажность окружающей среды от 75 до 90%;

- окружающая среда – коррозионная.

4.2 наработка в год, час                                                              не менее 8400;

4.3 расчетный срок службы					    не менее 10 лет;

5.  Технические характеристики и параметры:

5.1 Наименование рабочей среды       соляная кислота НСl (с концентрацией не менее 35% мас.);

5.2 Рабочая температура среды, 0С				                      +40 ;

5.3 Плотность, кг/м3							           1170;

6. Технические требования к емкости:

6.1 резервуар вертикальный с плоским дном;

6.2 Масса пустого сосуда, кг                                              		             1600;

6.3 Вместимость емкости, м3						                      20,0;

6.4 Диаметр, мм									   2500;

6.5 Высота, мм									   4625;

6.6 Все габаритные и присоединительные размеры в соответствии с Приложением 1.

6.7 Материал исполнения и спецификация – стеклопластик. Исполнителем представляется сертификат  материала.

7 Комплектность поставки в соответствии с Приложением 1:

7.1 Емкость в сборе с фланцами, прокладками и крепежными изделиями в соответствии с настоящим ТЗ и Приложением 1.

7.2 Конструкция аппарата должна обеспечивать доступ для осмотра и обслуживания, крышка люка-лаза должна быть оснащена поворотным устройством. В местах нахождения на крышке емкости люк-лазов, люков, штуцеров – обеспечить свободное пространство для их беспрепятственного обслуживания.

7.3 Патрубки для измерительных приборов должны быть усиленными. Дополнительная нагрузка от приборов КИПиА и запорной арматуры до 30 кг.

7.4 Выполнить настил крышки емкости из просечно-вытяжного листа. Настил должен быть быстросъемным, нести нагрузку 200 кг/м2.

7.5 Предоставить материалы для монтажа и сборки, быстроизнашиваемые части на гарантийный срок эксплуатации в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

8. Техническая документация

8.1 Документация на русском языке по ГОСТ 2.601-2013 (на бумажном носителе - 1 экземпляр, на электронном носителе - 1 экземпляр):

8.1.1 Паспорт на емкость.

8.1.2 Паспорта на покупные изделия, входящие в состав аппарата.

8.1.3 Сборочные и монтажные чертежи, спецификации.

8.1.4 Инструкция по монтажу, включая схемы строповки.

8.1.5 Руководство по эксплуатации емкости (с обязательным включением разделов «Гарантии» и «Порядок и сроки предъявления претензий по гарантийным обязательствам»).

8.1.6 Руководства по эксплуатации покупных изделий, входящих в комплект поставки емкости.

8.2 В течение 2-х недель после заключения контракта предоставить информацию: габаритно-присоединительные размеры оборудования, комплектацию, статические-динамические нагрузки от оборудования;

8.3 Предоставить референс-лист поставок аналогичного оборудования на предприятия химической промышленности.

9. Требования к конкурсному предложению

9.1 К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.2 Конкурсное предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, при следующих условиях:

9.2.1 Не соответствует требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу.

9.2.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе.

9.2.3 Участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки или неточности.

9.2.4 Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки.

9.2.5 Информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя недействующие в стране покупателя, но с указанием требований применённого стандарта и указанием ближайшего технического стандарта страны покупателя).

10. Требования к сертификации:

ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

11. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качественную и безаварийную работу поставляемого оборудования в течение 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, в том числе гарантирует химическую стойкость к рабочей среде в гарантийный период эксплуатации.

| Главный инженер 4РУ | П.В. Брагин |
| --- | --- |
| Зам. главного инженера 4РУ по технологии и новым видам продукции | В.К. Наукович |
| Главный механик 4РУ | С.И. Шатиленя |
| Главный инженер ЦМЭл 4РУ | А.Н. Яцына |
| Зам. начальника ЦМЭл 4РУ по производству | В.Р. Татур |
| Зам. главного инженера по технологии ЦМЭл 4РУ | А.В. Корзун |
| И.о. механика ЦМЭл 4РУ | Д.Р. Марданов |
| Согласовано: |  |
| Зам. главного инженера по технологии ОАО «Беларуськалий» – начальник технологического отдела | С.В. Перещук |
| Главный механик – начальник ОГМ ОАО «Беларуськалий» | К.А. Гвоздков |