# ЛОТ № 16

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку водонагревателя типа ЭВАД – 50/1,6 или аналог

для отделения ОЗВ, ПТП, реагентов компрессорной СОФ 4РУ.

1.Назначение: электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией закрытый предназначен для нагрева хозяйственно-питьевой воды и автоматического поддержания ее температуры в течение всего времени включения водонагревателя в электросеть.

2. Рабочая среда: 					хозяйственно-питьевая вода.

3. Характеристика рабочей среды:

3.1. Плотность, кг/м³: 							1000

4. Технические требования:

4.1. Номинальная потребляемая мощность,кВт, не более: 	1,6

4.2. Номинальное напряжение однофазного

переменного тока, 50 Гц, В:		220

4.3. Номинальное давление воды, МПа: 	0,6

4.4. Пределы настройки терморегулятора, °С:	35 - 77

4.5. Масса, кг, не более: 		20

4.8. Номинальная вместимость, л:		50

4.9. Предусмотреть наличие:

- терморегулятора;

- ограничителя температуры;

- тепловой изоляции аккумуляционного бака.

4.10. Материал аккумуляционного бака: нержавеющая сталь.

5. Габаритные размеры, мм

5.1. Длина: 	360±10

5.2. Ширина: 	370±10

5.3. Высота: 		840±10

6. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода электроводонагревателя в эксплуатацию.

7. Комплект поставки:

7.1. Количество				1 шт.

7.2. Срок поставки:			3 кв. 2025

7.3. К водонагревателю составные запасные части:

- фильтр осадочный, шт: 			1

- клапан безопасности, шт: 			1

- кольцо под фланец с ТЭН, шт:		2

7.4. Паспорт по ГОСТ 2.610 на русском языке;

7.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации по ГОСТ 2.610 на русском языке.

8. Наличие декларации соответствия поставляемого оборудования ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТРТС020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

9. Требования к конкурсному предложению:

9.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

9.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в

последовательности, изложенной в техническом задании.

9.3. Техническое предложение признается не соответствующим техническому

заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки и неточности.