# ЛОТ № 9

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электроводонагревателя HORIZONT 80EWS-15   или аналог для ОВО СБ ОАО «Беларуськалий»

Водонагреватель  предназначен для нагрева воды в столовых и бытовых помещениях организаций и т.п. при наличии холодного водоснабжения.

- Технические  характеристики:

- резервуар выполнен из нержавеющей стали;

- трубчатый нагревательный элемент выполнен из латуни;

- экономичен, эффективная теплоизоляция;

- пожаробезопасен, исключена возможность нагрева без воды;

- электробезопасен в работе, предусмотрена защита от перегрузок;

- имеет защиту от перегрева, обратный, предохранительный и перепускной клапан;

- время нагрева воды до 45 0С, не более 2,5 часа для ЭВАД-80

- возможность настройки температуры нагрева воды от 35 до 770С;

- рассчитан на эксплуатацию без надзора;

- сертификат соответствия требованиям безопасности и гигиенический сертификат;

- укомплектован фильтром очистки воды;

- объем, л: 80

- мощность. кВт: 1,6

- напряжение, В: 220

- давление не более, МПа: 0,6

- масса, кг: 26

- габаритные  размеры, мм: 370х380х1230

- Срок службы: не менее 10 лет.

- Требования к документации:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- вся документация должна быть представлена на русском языке

- заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

- Гарантийные обязательства – не менее  24 месяцев от даты ввода товара в эксплуатацию. Отсчет указанного выше срока гарантии в отношении отремонтированных (замененных) частей товара, поставленных (отремонтированных) взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию, и составляет 24 месяца.

- Предполагаемый срок поставки: 2025 год.

- Количество: 1 шт.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в                                       последовательности, изложенной в техническом задании;

Предложение признается не соответствующим техническому заданию,  если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.