ЛОТ № 5

Тех. прилож. № 972 от 14.02.2025 к ТЗ № 6.6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» на закупку агрегата насосного типа Х100-80-160-К-СД или аналога, взамен изношенного в отделении измельчения и флотации на участке приготовления реагентов для СОФ 2РУ на 2025 год.

1. Назначение

1.1. Насос предназначен для перекачки химически активных жидкостей.

1.2. Количество - 1 ед.

1.3. Сроки поставки – наименьший

2. Характеристика исходного питания

В соответствии с п.2.5.

Реагент:

плотность, не более г/см3                                  1,6

температура, о С                                                 +40 - +95

химсостав жидкой фазы                              водный раствор крахмалсодержащих

реагентов

кинематическая вязкость, не более, cСт       40

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность, м3/час                                 100

3.2. Напор, м вод. столба                                              32

4. Технические требования

4.1. Тип насоса                                                               центробежный

4.2. Расположение электродвигателя                          горизонтальное

4.3. Напряжение питания, В                                        380

4.4. Частота, Гц                                                             50

4.5. Исполнение по степени защиты                           IP 54

4.6. Вид уплотнения                                                    двойной сальник

4.6.1. Утечка через уплотнение, не более, л/час            1

4.6.2. Условия эксплуатации                       без подвода затворной жидкости

4.7. Тип передачи                                                  упругая муфта (МЛ либо МУВП)

4.8. КПД насоса, %, не менее                                      65

4.9. Исключить

4.10. Электродвигатель

мощность, кВт, не более             30

синхронная частота вращения   3000 об/мин

cрок службы подшипников электродвигателей до замены должен быть не менее 40000 часов, при необходимости смазки подшипников при проведении планового обслуживания подшипниковые щиты должны быть оборудованы встроенными пресс-масленками