ЛОТ № 6

Тех. прилож. № 1010 от 14.02.2025 к ТЗ № 6.6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» на закупку агрегата насосного типа Х80-50-200-СД с дв. 18,5 кВт или аналога, взамен изношенного в отделении измельчения и флотации на участке приготовления реагентов для СОФ 2РУ на 2025 год

1. Назначение

1.1. Насос предназначен для перекачки химически активных жидкостей. Эксплуатация оборудования в помещении и на открытых площадках, температурный режим от -25 до +40 0С при относительной влажности воздуха 40-85%, среда коррозионно-активная.

1.2. Количество -1 ед.

1.3. Сроки поставки – наименьший

2. Характеристика исходного питания

В соответствии с п.2.5.

Реагент:

плотность, г/см3                                           0,85- 0,95

температура, оС                                           +40 - +85

вещественный состав, %                             газойль вакуумный

кинематическая вязкость, мм2/с                 до 35

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность, м3/час                               50

3.2. Напор, м вод. столба                                           50

4. Технические требования

4.1. Тип насоса                                                                центробежный

4.1.1. Исполнение по материалу проточной части     Е

4.2. Расположение электродвигателя                           горизонтальное

4.3. Напряжение питания, В                                         380

4.4. Частота, Гц                                                              50

4.5. Исполнение по степени защиты                           IP 54

4.6. Вид уплотнения                                                      двойной сальник

4.6.1. Утечка через уплотнение, не более, л/час            1

4.6.2. Условия эксплуатации                       без подвода затворной жидкости

4.7. Тип передачи                                           упругая муфта (МЛ либо МУВП)

4.8. КПД насоса, %, не менее                                                                  60

4.9. Исключить

4.10. Электродвигатель           мощность, кВт, не более                  18,5

синхронная частота вращения         3000 об/мин

cрок службы подшипников электродвигателей до замены должен быть не менее 40000 часов, при необходимости смазки подшипников при проведении планового обслуживания подшипниковые щиты должны быть оборудованы встроенными пресс-масленками