ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13

на закупку оконных блоков из ПВХ для РСУ СОФ 3 РУ

- Назначение: экономия тепловой энергии, обеспечение комфортного и благоприятного температурного режима в помещениях здания АБК РСУ СОФ 3РУ (инв.№89700).

- Технические характеристики:

  - Вид изделия: оконные блоки из ПВХ.

  - Тип исполнения: фасадные.

  - Тип открытия: внутрь лаборатории.

  - Тип заполнения блока:

двухстворчатое cо стеклопакетом (1 поворотная створка и 1 поворотно-откидная створка) – 2 шт (эскиз 1);

  - Стеклопакет: двухкамерный.

  - Цвет профиля: белый.

  - Ширина профиля: 70 мм.

  - Подоконник: ширина – 300 мм, длина – 1400 мм, количество – 2 шт.

  - Оконный блок: высота – 1100 мм (по проему), ширина – 1200 мм (по проему)-1 шт.

Оконный блок: высота – 1100 мм (по проему), ширина – 1170 мм (по проему)-1 шт.

  - Отлив: цвет белый, размер – 160 мм, количество – 2 шт.

Точные размеры оконных блоков, размер водоотливов устанавливаются Исполнителем после проведения предварительных замеров до формирования предложения по фактическим проемам.

- Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

- Количество: 2 шт.

- Предполагаемый срок поставки: 3 квартал 2026 г.

- Требование по комплектации: москитная сетка – .;

каждый оконный блок должен быть укомплектован необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.).

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник РСУ СОФ 3РУ							Т.Ф.Зубаревич

Зубаревич 8017429-36-96

Эскиз 1